- OBJETO

Contratar la prestación de servicios, adquisición, renovación y fortalecimientos de software y hardware para la seguridad perimetral y conectividad de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS

- ALCANCE

Con el objeto descrito la SAE pretende contratar:

- Renovación de Licenciamiento y soporte de los componentes de FortiGate, FortiWeb y FortiSiem que actualmente tiene la Entidad.

- Entregar, Instalar, configurar, desplegar, puesta en marcha, afinación y/o migrar (para los componentes en que aplique) y poner en operación la solución de SD-WAN para la Entidad.

- Entregar, instalar, configurar, desplegar, puesta en marcha, afinación y/o migrar (para los componentes en que aplique) y poner en operación la solución LAN para la Entidad.

- Configuración, monitoreo y administración de todos los servicios TI de manera centralizada (Servicios de NOC/SOC). Identificación, verificación de vulnerabilidades técnicas y reportes.

- Instalar, configurar, desplegar, puesta en marcha, afinación y/o migrar (para los componentes en que aplique) y poner en operación el servicio de protección de Portales y Aplicativos de la Entidad (portal web – sitios y micrositios de cara a internet).

- Entregar, Instalar, configurar, desplegar, puesta en marcha, afinación y/o migrar (para los componentes en que aplique) y poner en operación la ampliación y modernización de la solución SIEM de la Entidad.

- Transferencia de conocimiento en la implementación y administración de todos los componentes adquiridos.

- DETALLES TÉCNICOS

  - Renovación de las licencias de componentes Fortinet actuales

Se requiere la renovación de licenciamiento para los appliances de Firewall, y Máquinas Virtuales de FortiSIEM y FortiWeb de acuerdo con las características y fechas de vencimiento del licenciamiento actual y esperado de cada componente relacionados en la siguiente tabla:

| Servicio | Referencia | Serial |
| --- | --- | --- |
| Firewall | Fortigate 601E | FG6H1E5819901932 FG6H1E5819902514 |
| WAF | FortiWeb | FVVM080000195170 |
| SIEM | FortiSIEM | FSMP000000002175 |

Es necesario que el contratista le garantice a la SAE SAS que la fecha de terminación del soporte y licenciamiento de las licencias anteriormente indicadas, y de las nuevas que se van a adquirir, sea unificada y finalice el mismo día.

Detalles de Licenciamiento:

La actualización de la licencia de SIEM debe incluir.

- 175 dispositivos.

- 25 agentes avanzados

- 2 UEBA

- 1750 EPS

- Soporte y mantenimiento 7x24, remoto

  - Adquisición de nuevos componentes

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos de los componentes a adquirir

    - Ficha Técnica consola administración Manager

| Especificaciones | General |
| --- | --- |
| - Managed devices: 100.0 - 1Gbps interfaces: 4.0 - Storage [TB]: 1.0 | - Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Nutanix AHV. - No debe haber límites a la cantidad de múltiples vCPU si el aparato es virtual. - No debe haber límites a la expansión de memoria RAM si el aparato es virtual. - Si la solución es virtualizada, debe tener capacidades de Alta disponibilidad (HA). - Debe tener la capacidad de permitir provisionar y monitorear configuración de SD-WAN de todos los dispositivos gestionados desde una sola consola. - Como parte de la visibilidad SD-WAN de los dispositivos gestionados centralmente, la solución debe contar con visibilidad de estado de enlace, desempeño de aplicación, utilización de ancho de banda y cumplimiento de SLA objetivo. - La gestión centralizada de la solución SDWAN debe soportar: - Administración Centralizada desde una sola herramienta - RBAC - Previsualización de los cambios en las políticas y las configuraciones antes de que entre en producción - Flujo de trabajo de aprobación para la implementación de cambios - Rollback de cambios - Telemetria - Disparar acciones automáticas de: Envío de trampas SNMPv2 / v3, Alertas por correo electrónico y Envío de registro al servidor Syslog cuando en situaciones de: - HA Failover, - Túnel IPSec Up/Down, - Interface UP/Down, - Appliance offline - Eventos de Malware / Ransomware / Violaciones en Políticas de Navegación Web en las Sucursales - El aprovisionamiento de Plantillas SDWAN que considere criterios relacionados con: - Qué interfaces se consideran SDWAN (combinación: wan1 y wan2, etc) - Jitter / Latencia y Packet Loss para la medición de la salud de los enlaces - Creación de reglas SDWAN - Debe tener la capacidad de automatizar flujos de trabajo y configuraciones para los dispositivos gestionados desde una sola consola. - La solución debe tener la capacidad Multi-tenancy para separar los datos de gestión de infraestructura de manera lógica o geográfica y permitir despliegue zerotouch para un aprovisionamiento masivo rápido. - La solución debe ser capaz de realizar respaldos automáticos de configuración hasta en 5 nodos, conteniendo updates de todos los dispositivos gestionados. - Debe tener la capacidad de permitir provisionar comunidades VPN y monitorear conexiones VPN de todos los dispositivos gestionados desde una sola consola y mostrar su geolocalización en un mapa. - La solución debe permitir utilización de API RESTful para permitir interacción con portales personalizados en la configuración de objetos y políticas de seguridad. - Permitir integración de intercambio y compartición de datos con terceros mediante pxGrid, OCI, Esxi . - En la fecha de la propuesta, ninguno de los modelos de la oferta puede estar en el sítio del fabricante en listados de end-of-life o end-of-sales; - La gestión de la solución debe soportar acceso por SSH, cliente o WEB (HTTPS) y API abierta; - Debe permitir accesos concurrentes de administradores; - Debe tener interfaz basada en línea de comando para administración de la solución de gestión; - Debe tener interfaz basada en línea de comando para administración de la solución de gestión. - Debe tener un mecanismo de búsqueda por comandos en la gestión por SSH, facilitando la ubicación de comandos. - Bloquear cambios, en el caso de acceso simultaneo de dos o más administradores. - Definición de perfiles de acceso a la consola con permiso granular como: acceso a escrita, acceso de lectura, creación de usuarios, cambio de configuraciones. - Debe generar alertas automáticas por Email. - Debe generar alertas automáticas por SNMP. - Debe generar alertas automáticas por Syslog. - Debe soportar backup/restore de todas las configuraciones de la solución de gestión, permitiendo al administrador agendar backups de configuración en un determinado día y horario. - Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor FTP. - Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor SCP. - Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor SFTP. - Los cambios realizados en un servidor de gestión deben ser automáticamente replicados al servidor redundante. - Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de cuentas de usuarios LOCALES - Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de base externa TACACS+. - Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de base externa LDAP. - Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de base externa RADIUS. - Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión a través de Certificado Digital X.509 (PKI). - Debe soportar sincronización de reloj interno por protocolo NTP. - Debe registrar las acciones efectuadas por cualquier usuario. - Deben proveerse manuales de instalación, configuración y operación de toda la solución, en los idiomas español. - Debe suportar SNMP versión 2 y la versión 3 en los equipos de gestión. - Debe permitir habilitar o deshabilitar, para cada interfaz de red de la solución de gestión, permisos de acceso HTTP, HTTPS, SSH, SNMP y Web Services (API). - Debe permitir virtualizar la solución de gestión, de manera que cada administrador pueda gerenciar, visualizar y editar solo los dispositivos autorizados y registrados en su ambiente virtualizado; - La solución de gestión debe permitir crear administradores que tengan acceso a todas las instancias de virtualización; - La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de firewall y control de aplicación; - La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de IPS, Antivirus y Anti-Spyware; - La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de Filtro de URL; - Permitir buscar cuáles reglas un objeto está siendo utilizado; - Permitir la creación de reglas que permanezcan activas en horario definido; - La solución debe permitir ser repositorio de firmas de antivirus, IPS, Web Filtering, email filtering, para optimizar la velocidad y descarga centralizada a los dispositivos gestionados - Debe tener capacidad de desplegar los resultados de auditoría de seguridad de los dispositivos gestionados - Permitir backup de las configuraciones y rollback de configuración para la última configuración salva; - Debe tener mecanismos de validación de políticas avisando cuando haya reglas que ofusquen o conflictúen con otras (shadowing); - Debe permitir la visualización y comparación de configuraciones actuales, configuraciones previas y configuraciones antiguas; - Debe posibilitar que todos los firewalls sean controlados de manera centralizada utilizando solo un servidor de gestión; - La solución debe incluir una herramienta para gestionar centralmente las licencias de todos los aparatos controlados por estaciones de gestión, permitiendo al administrador actualizar licencias en los aparatos a través de esta herramienta; - La solución debe permitir la distribución e instalación remota, de manera centralizada, de nuevas versiones de software de los aparatos; - Debe ser capaz de generar reportes o presentar comparativos entre dos secciones distintas, resumiendo todos los cambios efectuados; - Debe permitir crear flujos de aprobación en la solución de gestión, donde un administrador pueda crear todas las reglas, pero estas mismas solamente sean aplicadas después de la aprobación de otro administrador; - Tener "wizard" en la solución de gestión para agregar los dispositivos por interfaz gráfica utilizando IP, login y clave de los mismos; - Permitir que las políticas y los objetos ya presentes en los dispositivos sean importados a la solución de gestión cuando se agregan. - Permitir la visualización, a partir de la estación de gestión centralizada, informaciones detalladas de los dispositivos gerenciados, tales como hostname, serial, IP de gestión, licencias, horario de lo sistema y firmware; - Tener "wizard" en la solución de gestión para instalación de políticas y configuraciones de los dispositivos; - Permitir crear en la solución de gestión templates de configuración de los dispositivos con informaciones de DNS, SNMP, configuraciones de LOG y administración; - Permitir crear scripts customizados, que sean ejecutados de forma centralizada en un o más dispositivos gestionados con comandos de CLI de los mismos; - Tener histórico de los scripts ejecutados en los dispositivos gestionados pela solución de gestión; - Permitir configurar y visualizar el manejo de SD-WAN de los dispositivos gestionados de forma centralizada; - Permitir crear varios paquetes de políticas que serán aplicados/asociados a los dispositivos o grupos de dispositivos; - Debe permitir crear reglas de NAT64 y NAT46 de forma centralizada; - Permitir la creación de reglas anti DoS de forma centralizada; - Debe permitir la creación de objetos que serán utilizados en las políticas de forma centralizada; - Debe permitir crear a partir de la solución de gestión, VPNs entre los dispositivos gestionados de forma centralizada, incluyendo topología (hub, spoke, dial-up) autenticaciones, claves y métodos de criptografía; - Debe permitir el uso de DDNS en VPNs de manera centralizada - Debe permitir la gestión de Access Points propietarios de manera centralizada - Debe permitir la gestión de Switches propietarios de manera centralizada - Debe permitir la gestión de perfiles de seguridad de software endpoint propietario de manera centralizada |

    - Ficha técnica componentes Analizer

| Especificaciones | General |
| --- | --- |
| - Managed devices: 180 - logs/day [GBytes]: 100 - storage [TB]: 8 - 1Gbps interfaces: 4.0 | - Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Nutanix AHV. - Debe soportar acceso vía SSH, WEB (HTTPS) para la gestión de la solución - Contar con comunicación cifrada y autenticación con usuario y contraseña para la obtención de reportes, tanto en interface gráfica (GUI) como vía linea de comandos en consola de gestión. - Permitir acceso simultáneo de administración, así como permitir crear por lo menos 2 (dos) perfiles para administración y monitoreo. - Soporte SNMP versión 2 y 3 - Permitir virtualizar la gestión y administración de los dispositivos, donde cada administrador solo tenga acceso a los equipos autorizados. - Debe permitir la creación de administrador general, que tenga acceso general a todas las instancias de virtualización de la solución. - Debe permitir activar y desactivar para cada interfaz de la plataforma, los permisos de acceso HTTP, HTTPS, SSH - Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via LDAP - Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via Radius - Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via TACACS+ - Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de mapas geográficos - Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de burbuja. - Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica tabla - Definición de perfiles de acceso a consola con permiso granulares, tales como: acceso de escritura, de lectura, de creación de nuevos usuarios y cambios en configuraciones generales. - Debe contar con un asistente gráfico para agregar nuevos dispositivos, usando la dirección IP, usuario y contraseña del mismo. - Debe ser posible ver la cantidad de logs enviados desde cada dispositivo supervisado - Contar con mecanismos de borrado automático de logs antiguos. - Permitir la importación y exportación de reportes - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato HTML - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato PDF - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato XML - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato CSV - Debe permitir exportar los logs en formato CSV - Generación de logs de auditoría, con detalle de la configuración realizada, el administrador que realizó el cambio y hora del mismo. - Los logs generados por los dispositivos administrados deben ser centralizados en los servidores de la plataforma, pero la solución debe ofrecer también la posibilidad de utilizar un servidor externo de Syslog o similar. - La solución debe contar con reportes predefinidos - Debe poder enviar automáticamente los logs a un servidor FTP externo a la solución. - Debe ser posible la duplicación de reportes existentes para su posterior edición. - Debe tener la capacidad de personalizar la portada de los reportes obtenidos. - Permitir centralmente la visualización de logs recibidos por uno o más dispositivos, incluido la capacidad de uso de filtros para facilitar la búsqueda dentro de los mismos logs. - Los logs de auditoría de cambios de configuración de reglas y objetos deben ser visualizados en una lista distinta a la de los logs relacionados a tráfico de datos. - Tener la capacidad de personalización de gráficas en los reportes, tales como barras, líneas y tablas. - Debe poseer mecanismo de “Drill-Down” para navegar en los reportes de tiempo real. - Debe permitir descargar de la plataforma los archivos de logs para uso externo. - Tener la capacidad de generar y enviar reportes periódicos automáticamente. - Permitir la personalización de cualquier reporte preestablecido por la solución, exclusivamente por el Administrador, para adoptarlo a sus necesidades. - Permitir el envío por email de manera automática de reportes. - Debe permitir que el reporte a enviar por email sea al destinatario específico. - Permitir la programación de la generación de reportes, conforme a un calendario definido por el administrador. - Debe ser posible visualizar gráficamente en tiempo real la tasa de generación de logs por cada dispositivo gestionado. - Debe permitir el uso de filtros en los reportes - Debe permitir definir el diseño de los reportes, incluir gráfico, añadir texto e imágenes, alineación, saltos de página, fuentes, colores, entre otros. - Permitir especificar el idioma de los reportes creados. - Generar alertas automáticas vía email, SNMP y Syslog, basado en eventos especiales en logs, severidad del evento, entre otros. - Debe permitir el envío automático de reportes a un servidor externo SFTP o FTP. - Debe ser capaz de crear consultas SQL o similar dentro de las bases de datos de logs, para uso en gráficas y tablas en reportes. - Tener la capacidad de visualizar en GUI de reportes de información del Sistema, como licencias, memoria, disco duro, uso de CPU, tasa de logs por segundo recibidos, total de logs diarios recibidos, alertas del sistema, entre otros. - Debe contar con una herramienta que permita analizar el rendimiento en la generación de reportes, con el objetivo de detectar y arreglar problemas en generación de los mismos. - Que la solución sea capaz de importar archivos con logs de dispositivos compatibles conocido y no conocidos por la plataforma, para posterior generación de reportes. - Debe ser posible poder definir el espacio que cada instancia de virtualización puede utilizar para almacenamiento de logs. - Debe proporcionar la información de cantidad de logs almacenados y la estadística de tiempo restante de almacenado. - Debe ser compatible con autenticación de doble factor (token) para usuarios administradores de la plataforma. - Debe permitir aplicar políticas para el uso de contraseñas para los administradores de la plataforma, como tamaño mínimo y caracteres permitidos - Debe permitir visualizar en tiempo real los logs recibidos. - Debe permitir el reenvío de logs en formato syslog. - Debe permitir el reenvío de logs en formato CEF (Common Event Format). - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea las principales amenazas de seguridad para su red - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea comprometimiento de usuarios y uso sospechoso de la web en su red. - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea el tráfico en su red. - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea el tráfico de aplicaciones y sitios web en su red - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea detecciones de amenazas de día cero en su red (sandboxing). - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad de endpoints en su red. - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad VPN ren su red. - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea puntos de acceso WiFi y SSIDs - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea rendimiento de recursos local de la solución (CPU, Memoria) - Debe permitir crear dashboards personalizados para monitoreo de operaciones SOC - Debe soportar configuración de alta disponibilidad Master/Slave en la capa 3 - Debe permitir generar alertas de eventos a partir de logs recibidos - Debe permitir crear incidentes a partir de alertas de eventos para endpoint - Debe permitir la integración al sistema de tickets ServiceNow - Debe soportar servicio de Indicadores de Compromiso (IoC) del mismo fabricante, que muestre las sospechas de comprometimiento de usuarios finales en la web, debiendo informar por lo menos: dirección IP de usuario, hostname, sistema operativo, veredicto (clasificación general de la amenaza), el número de amenazas detectadas. - Debe permitir respaldar logs en nube publica de Amazon S3 - Debe permitir respaldar logs en nube publica de Microsoft Azure - Debe permitir respaldar logs en nube publica de Gooogle Cloud - Debe soportar el estándar SAML para autenticación de usuarios administradores. |
| Reportería | - Debe contar con reporte de cumplimiento de PCI DSS - Debe contar con reporte de utilización de aplicaciones SaaS - Debe contar con reporte de prevención de perdida de datos (DLP) - Debe contar con reporte de VPN - Debe contar con reporte de Sistema de prevención de intrusos (IPS) - Debe contar con reporte de reputación de cliente - Debe contar con reporte de análisis de seguridad de usuario - Debe contar con reporte de análisis de amenaza cibernética - Debe contar con reporte de breve resumen diario de eventos e incidentes de seguridad - Debe contar con reporte de tráfico DNS - Debe contar con reporte tráfico de correo electrónico - Debe contar con reporte de Top 10 de Aplicaciones utilizadas en la red - Debe contar con reporte de Top 10 de Websites utilizadas en la red - Debe contar con reporte de uso de redes sociales - Debe contar con reporte de evaluación de riesgo para correo electrónico - Debe contar con reporte de aplicaciones web. |

    - Ficha técnica componentes SD-WAN

| Requisitos Mínimos de Funcionalidad | Suministrar, instalar, colocar en funcionamiento, parametrizar y soportar los componentes de SDWAN que permita a la organización hacer un uso más eficiente de los canales de comunicación presentes en las diferentes ubicaciones donde la organización tiene presencia, al tiempo que permita hacer enrutamiento inteligente de tráfico, basado en las aplicaciones usadas por la entidad y en el desempeño de los enlaces de comunicaciones. |
| --- | --- |
| Características Generales Solución | - La Solución SDWAN ofertada debe estar en el cuadrante de Gartner más reciente (2022) como LEADERS y debe tener la capacidad de licenciar características de Seguridad dentro del mismo equipo como; Firewall, VPN, Antivirus, IPS, Filtrado Web, Control de aplicaciones, Sandbox. - La solución SD-WAN debe tener la capacidad de licenciar características de Seguridad dentro del mismo equipo con el fin de controlar a nivel de seguridad el perímetro de cada una de las sedes de la Entidad. - La solución SD-WAN debe soportar al menos los siguientes modelos de implementación de acuerdo con las sedes o nodos a incluir dentro de la arquitectura: - Appliance físico - Imagen virtual compatible con hipervisor: Xen, OpenXen, Hyper-V, Vmware y KVM. Únicamente para la solución de Nube. - Modalidad en las nubes públicas: Azure - El servicio debe suministrarse con equipos de propósito específico a excepción de la nube de AZURE, no se aceptan implementaciones en sistemas de propósito general como PC o servidor, usando sistemas operativos genéricos como Windows, Linux, Solaris, Apple MacOS o GNU - Equipos nuevos de fábrica. No se aceptarán equipos remanufacturados o reparados. - Los equipos deben contener hardware de propósito específico para acelerar las funciones de cifrado/descifrado de paquetes, inspección de tráfico cifrado, inspección de contenido. - Los equipos deben soportar IPv4 e IPv6, y contar con certificación USGv6 o IPv6 ready. - Los equipos deben quedar registrados y ser de propiedad de la Entidad. - La Solución SD-WAN debe ser integrarse de manera nativa con los equipos adquiridos por la entidad y que se encuentran instalados en Datacenter. Servicio; Referencia; Serial. Firewall; Fortigate 601E; FG6H1E5819901932 FG6H1E5819902514. WAF; FortiWeb; FVVM080000195170. SIEM; FortiSIEM; FSMP000000002175. |
| Características Arquitectura y Funcionalidad SDWAN | - El servicio SD-WAN debe transportar datos, voz y video manteniendo los niveles de QoS, disponibilidad y seguridad, en todos los enlaces y sitios requeridos - La solución SD-WAN debe soportar micro-segmentación de tráfico donde sea posible, aplicar políticas de IPS y Antivirus entre segmentos de LAN - La solución SD-WAN debe admitir NAT en el contexto de salida (NAT Outbound) a un grupo de IP públicos - La solución SD-WAN debe proveer la capacidad de realizar inspección SSL para el tráfico https, bloqueo de malware y reconocimiento en capa 7 de aplicaciones en cada una de las sedes - La solución debe ser capaz de proporcionar Zero Touch provisioning - La solución de Zero Touch provisioning debe ser capaz de admitir direccionamiento estático y dinámico y que se admite en varios vínculos WAN - La solución de Zero Touch debe ser escalable, soportando un mínimo de 15 dispositivos en una misma comunidad VPN - Se requiere que la solución de SD-WAN permita controlar las políticas de enrutamiento inteligente de forma centralizada desde el controlador/orquestador de la solución, el cual puede estar ubicado en la nube del proveedor del servicio o en Internet - Ante falla del controlador/orquestador de la solución o de conectividad ante el mismo la solución debe poder seguir operando normalmente (no debe suspenderse el reenvío de tráfico), ni debe afectarse la capacidad de redirección del tráfico ante caída o degradación de los diferentes enlaces - Ante falla del controlador/orquestador de la solución o de conectividad ante el mismo la solución debe permitir hacer configuraciones de nuevas políticas de enrutamiento SD-WAN, monitores de tráfico directamente sobre los equipos SD-WAN en las diferentes ubicaciones. Una vez el controlador/orquestador se encuentre nuevamente en línea o se haya restaurado la conectividad con el mismo, debe ser posible importar en el orquestador los cambios realizados - La solución, independiente en su modalidad física o virtual, debe soportar los siguientes requisitos: - IPv6 - VRRP o Equivalente - VRF - BGP - OSPF, OSPFv3 - IS-IS - RIPv2 - Equal Cost Multipath - Policy Based Routing - Reconocimiento en capa 7 - 802.1Q - BFD para BGP - Debe, de forma alternativa, contar con una base de datos interna, donde sea posible atar una aplicación a un determinado IP / rango de IPs de destino - La solución SD-WAN debe admitir Enrutamiento dinámico BGP con compatibilidad con IPv4 e IPv6 - La solución SD-WAN debe admitir Enrutamiento Estático con compatibilidad con IPv4 e IPv6 - La solución debe ser capaz de medir el estado de salud del enlace basándose en criterios mínimos de: Latencia, Jitter y Packet Loss, donde sea posible configurar un valor de Theshold para cada uno de estos ítems, donde será utilizado como factor de decisión en las reglas de SD-WAN - La solución SD-WAN debe proveer Soporte a diversidad de medios de transporte, incluyendo más no limitado a: MPLS, ADSL, 3G/4G/LTE - La solución SD-WAN debe estar en capacidad de integrar en SD-WAN al menos 3 enlaces diferentes (por ejemplo, Internet Dedicado, Internet ADSL y MPLS) - La solución debe posibilitar la distribución de peso en cada uno de los enlaces que componen el SD-WAN, a criterio del administrador, de forma que el algoritmo de equilibrio utilizado pueda basarse en: - Número de sesiones, - Volumen de tráfico, - IP de origen y destino - desbordamiento de Enlace (Spillover) - Debe ser posible hacer enrutamiento o distribución del tráfico con base en: Dirección IP origen o destino, Usuario o grupo de usuarios (definidos localmente o mediante integración con un servidor remoto LDAP, RADIUS o TACACS, o esquemas de Single Sign On), Servicio en Internet (al menos Office 365, AWS, Azure, Adobe, Google Cloud, Youtube, Alibaba, Aol y Citrix) o Aplicaciones (debe existir una base de datos de al menos 2000 aplicaciones disponibles incluyendo VNC, Gotomeeting, Dropbox, Amazon Alexa, Logmein, SAP router y Whatsapp entre otros) - La solución de SD_WAN debe permitir definir las preferencias en los path o caminos WAN que debe tomar una aplicación en la red - La tecnología overlay soportada por la solución de SD-WAN debe estar en capacidad de crear túneles bajo demanda entre sedes para enrutar eficientemente el tráfico de las aplicaciones - La solución debe admitir RFC7018 - ADVPN entre la sede central y las remotas con autenticación basada en estándar x.509 - Certificados digitales y también PSK - La solución debe ser capaz de crear VPN "Full-Mesh" en la interfaz gráfica, de forma automática, y sin que el administrador necesite configurar sitio por sitio. - La configuración VPN IPSEC debe admitir la versión IKE v2.0 - Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES256, AES192, AES128 - Se debe soportar al menos los grupos de Diffie-Hellman 1, 2, 5, 14, 21 y 32 - Se debe soportar los siguientes algoritmos de integridad: MD5, SHA-1, SHA256, SHA-384 y SHA-512 - La solución debe ser capaz de proveer una arquitectura de Auto Discovery VPN - ADVPN (RFC 7018) donde sea posible el uso de máquinas virtuales en Cloud Pública (AWS, Azure, etc) en una topología HUB x Spoke con sus respectivas sedes - La solución debe ser capaz de proveer una arquitectura de comunicación entre las sedes, de tal manera que puedan utilizar su canal local de internet para establecer una VPN con cualquier elemento de SD-WAN - La solución debe ser capaz de admitir una arquitectura de transporte multidifusión IPv4 e IPv6 a través de túneles VPN IPSEC construidos en ADVPN - Capacidad de realizar SSL VPNs sin necesidad de licenciamiento por usuarios - Soporte a SSL 2.0 y 3.0, TLS 1.0,1.1 y 1.2 - Soporte para modo de operación basado en web o modo túnel - El equipo debe soportar traffic shaping basado en Origen (dirección IP, usuarios locales y grupos), destino (dirección IP, FQDN, URL o categoría), servicio (General, acceso web, acceso a archivos, servicios de correo y red, autenticación, acceso remoto, tunneling, VoIP, mensajería y otras aplicaciones, web proxy), aplicación, categoría de aplicaciones, categoría de URLs - Capacidad de poder definir ancho de banda garantizado y máximo, como un valor en kbps o como porcentaje del ancho de banda de la interfaz - Los equipos en las sedes deben estar en capacidad de hacer marcado de DSCP en los paquetes - Capacidad de definición de shaping de entrada o de salida - El reconocimiento de aplicaciones debe actualizarse de forma dinámica y totalmente transparente en el dispositivo - El reconocimiento de aplicaciones debe realizarse independientemente de puerto y protocolo - La solución debe proporcionar el reconocimiento por defecto en la capa 7, de al menos 2000 aplicaciones ampliamente utilizadas en contextos de SaaS, Aplicaciones en la nube, aplicaciones multimedia (Vimeo, YouTube, Facebook, entre otros) - La solución debe permitir la configuración de políticas de QoS en la capa 7, asociadas porcentualmente al ancho de banda de la interfaz SD-WAN. - La solución debe permitir la configuración de políticas de QoS en valores donde el máximo corresponda a la totalidad del ancho de banda disponible en el equipo - Soporte de reglas entre interfaces, zonas (grupos de interfaces) o VLANs - Políticas basadas en Identidad (usuario o grupo al que pertenece el usuario) - Definición de reglas y objetos para IPv4 e IPv6 via GUI y CLI - La solución debe tener la capacidad de hacer captura de paquetes para luego ser exportada en formato PCAP - Soporte de NAT: NAT estático, NAT dinámico, PAT, NAT64, NAT46, NAT66 - Soporte a reglas basadas en servicios cloud populares de Internet, en donde se tiene una base de datos que se actualiza dinámicamente. Esta base de datos puede usarse también en enrutamiento y balanceo de enlaces o SD-WAN - Soporte de PIM SM y DM para tráfico multicast - Soporte de Antispoofing o reverse path lookup - Soporte a reglas basadas en geolocalización - Debe ser posible seleccionar el sistema operativo, protocolo, severidad y objetivo para la configuración de perfiles IPS - Debe ser posible definir políticas de detección y prevención de intrusiones para tráfico IPv4 e IPv6 - El IPS debe tener la posibilidad de tomar las siguientes acciones: permitir, monitorear, bloquear, resetear la sesión, guardar copia de los paquetes que coincidan con las firmas, hacer cuarentena con base en dirección IP del atacante y tiempo basado en días, horas o minutos - Capacidad de actualización automática de firmas IPS - El sistema de detección y prevención de intrusos deberá soportar captar ataques por variaciones de protocolo y además por firmas de ataques conocidos (signature based / Rate base) - El módulo de IPS deberá mitigar los efectos de los ataques de negación de servicios - Debe ser capaz de analizar, establecer control de acceso y detener ataques y hacer antivirus en tiempo real en al menos los siguientes protocolos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP, NNTP, HTTPS, IMAPS, POP3S, SMTPS y FTPS - El Antivirus deberá poder configurarse de forma que los archivos que pasan sean totalmente capturados y analizados, permitiendo hacer análisis sobre archivos que tengan varios niveles de compresión - El Antivirus deberá integrarse de forma nativa con una solución de protección de amenazas de día cero local o en la nube del fabricante, de tal manera que envíen muestras de archivos a dicha solución para su análisis - El Antivirus integrado debe soportar la capacidad de inspeccionar y detectar virus en tráfico IPv6 - El antivirus deberá escanear tráfico de compartición de archivos: CIFS, SMB y SAMBA - La solución debe incluir mecanismos para detectar y detener conexiones a redes Botnet y servidores C&C - El equipo debe ser capaz de analizar contenido cifrado (SSL o SSH) para las funcionalidades de Filtrado de URLs, Control de Aplicaciones, Prevención de Fuga de Información, Antivirus e IPS - Debe ser posible definir si la inspección se realiza desde múltiples clientes conectando a servidores (es decir usuarios que navegan a servicios externos con SSL) o protegiendo un servidor interno de la entidad - La solución debe permitir filtrado de contenido web, filtrado de URLs y servicio de filtrado web basado en categorías del fabricante, para IPv4 e IPv6 - Capacidad de filtrado de scripts en páginas web (JAVA/Active X) - La solución de Filtrado de Contenido debe soportar la característica de “Safe Search” o “Búsqueda Segura” para prevenir imágenes y sitios web con contenido explícito en los resultados de búsqueda. Esto debe ser soportado para los siguientes sitios: Google, Yahoo, Bing y Yandex - El filtrado debe ser sobre tráfico HTTP y HTTPS, siendo posible exceptuar inspección de tráfico HTTPS por categoría - La solución debe soportar inspeccionar tráfico que esté siendo encriptado mediante SSL al menos para los siguientes protocolos: - HTTP - IMAP - SMTP - POP3 - La solución debe permitir la consulta vía SNMPv2 / v3 referente a los siguientes datos: - Estado actual de los enlaces SD-WAN - Latencia - Jitter - Packet Loss - Paquetes enviados / paquetes recibidos - Link Bandwitdh - VRF asociado - La solución debe tener la capacidad de autenticar a los usuarios para la administración del equipo a través de la base de datos: - Local - Integrada en el servidor TACACS + - Integrada en el servidor LDAP - Alternativamente la solución debe soportar base de datos centralizada propia, donde toda la arquitectura SD-WAN converge a ella - La gestión centralizada de la solución SD-WAN debe soportar: - Administración Multi-tenancy - RBAC - Previsualización de los cambios en las políticas y las configuraciones antes de que entre en producción - Flujo de trabajo de aprobación para la implementación de cambios - Rollback de cambios - Telemetría - Disparar acciones automáticas de: Envío de trampas SNMPv2 / v3, Alertas por correo electrónico y Envío de registro al servidor Syslog cuando en situaciones de: - HA Failover, - Túnel IPSec Up/Down, - Interface UP/Down, - Appliance offline - Eventos de Malware / Ransomware / Violaciones en Políticas de Navegación Web en las Sucursales - El aprovisionamiento de Plantillas SD-WAN que considere criterios relacionados con: - Qué interfaces se consideran SD-WAN (combinación: wan1 y wan2, etc) - Jitter / Latencia y Packet Loss para la medición de la salud de los enlaces - Creación de reglas SD-WAN - La solución SD-WAN debe ofrecer solución de problemas en la consola de línea de comandos o gráfica, donde sea posible: - Ejecutar Packet sniffer del tráfico interesante, filtrando por: IP y Puerto - Realizar depuración detallada de las fases de negociación VPN - La solución SD-WAN debe ofrecer una visualización gráfica de: - Aplicaciones más utilizadas con su ancho de banda - Shaping de tráfico SD-WAN - IP de destino más utilizados con su número de sesiones y ancho de banda asociados - La solución física debe soportar por lo menos la creación de 10 ambientes virtuales y en cada uno de esos ambientes ofrecer la funcionalidad de SD-WAN El licenciamiento de todas las funcionalidades debe ser ILIMITADO en cuanto a usuarios, conexiones, equipos que pasan a través de la solución, limitándola solamente por el desempeño de los equipos que hace parte de la solución. |
| Características Desempeño Dispositivos SDWAN | Las siguientes características tienen por objeto discriminar los requerimientos mínimos de desempeño de los dispositivos de la solución en las diferentes Sedes. Sede San Martin: Los equipos actuales propiedad de la Entidad FG-601E en HA que actualmente están instalados en el Datacenter de TRIARA deben ser migrados a la sede de San Martin. Sede DATACENTER DE TRIARA Cantidad 2 configuración en HA: - NGFW Throughput: 11 Gbps - Firewall Throughput: 135 Gbps - IPS Throughput: 14 Gbps - Threat Protection Throughput: 10 Gbps - VPN SSL Throughput: 4 Gbps - Inspeccion SSL Throughput: 9 Gbps - Sesiones Concurrentes: 8 millones Sede Ricaurte-Bodega Cantidad 1 configuración en Stand Alone: - NGFW Throughput: 800 Mbps - Firewall Throughput: 5 Gbps - IPS Throughput: 1 Gbps - Threat Protection Throughput: 600 Mbps - VPN SSL Throughput: 450 Mbps - Inspeccion SSL Throughput: 300 Mbps - Sesiones Concurrentes: 700.000 Sede Cali - Cantidad 2 configuración en HA: - NGFW Throughput: 1 Gbps - Firewall Throughput: 10 Gbps - IPS Throughput: 1.2 Gbps - Threat Protection Throughput: 700 Mbps - VPN SSL Throughput: 900 Mbps - Inspeccion SSL Throughput: 600 Mbps - Sesiones Concurrentes: 700.000 Sede Medellín Cantidad 2 configuración en HA: - NGFW Throughput: 1 Gbps - Firewall Throughput: 10 Gbps - IPS Throughput: 1.2 Gbps - Threat Protection Throughput: 700 Mbps - VPN SSL Throughput: 900 Mbps - Inspeccion SSL Throughput: 600 Mbps - Sesiones Concurrentes: 700.000 Sede Barranquilla - Cantidad 2 configuración en HA: - NGFW Throughput: 800 Mbps - Firewall Throughput: 5 Gbps - IPS Throughput: 1 Gbps - Threat Protection Throughput: 600 Mbps - VPN SSL Throughput: 450 Mbps - Inspeccion SSL Throughput: 300 Mbps - Sesiones Concurrentes: 700.000 Sede NUBE AZURE - Cantidad 1 configuración VM en Nube: - Licenciamiento para 4vCPU a un año - Threat Protection Throughput: 2.0 Gbps - SSL Inspection Throughput: 1.3 Gbps - IPSC VPN Throughput: 4.0 Gbps |

    - Ficha técnica componentes LAN

| Requisitos Mínimos de Funcionalidad | Suministrar, instalar, colocar en funcionamiento, parametrizar y soportar los componentes de LAN y accesorios necesarios para que permita la conectividad a los usuarios de las diferentes sedes de la Entidad. |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas Mínimas Switches | Se requiere que los equipos de la solución LAN puedan propagar diferentes redes por los puertos. SWITCH CORE - Puertos 10 GE SFP: 24 - POE Ports [1 Gbe RJ45]: 24 - PoE Budget [Watts]: 140 W - RJ-45 Serial Console Port: 1 - Form Factor: 1 RU - OOB Management port: 1 - Switching Capacity [Gbps]: 480 Gbps - Packets Per Second [Mpps]: 700 Mpps - MAC Address Storage: 128k - Network Latency: < 1μs - Packet Buffers: 9 MB - Spanning Tree Instances: 16 - DRAM: 2 GB - Temp [ºC]: 0-45 SWITCH 48 Puertos - Puertos GbE RJ45 [1 GbE RJ45]: 48 - Puertos 10 GE SFP+ [10 GE SFP+]: 4 - POE Ports [1 Gbe RJ45]: 24 - PoE Budget [Watts]: 370 W - RJ-45 Serial Console Port: 1 - Form Factor: 1 RU - Switching Capacity [Gbps]: 176 Gbps - Packets Per Second [Mpps]: 260 Mpps - MAC Address Storage: 32k - Network Latency: < 1μs - Packet Buffers: 2 MB - Spanning Tree Instances: 16 - DRAM: 512 MB - FLASH: 64 MB - Temp [ºC]: 0-45 SWITCH 24 Puertos - Puertos GbE RJ45 [1 GbE RJ45]: 24 - Puertos 10 GE SFP+ [10 GE SFP+]: 4 - PoE Budget [Watts]: 26 W - RJ-45 Serial Console Port: 1 - Form Factor: 1 RU - Switching Capacity [Gbps]: 128 Gbps - Packets Per Second [Mpps]: 190 Mpps - MAC Address Storage: 32k - Network Latency: < 1μs - Packet Buffers: 2 MB - Spanning Tree Instances: 16 - DRAM: 512 MB - FLASH: 64 MB - Temp [ºC]: 0-45 |
| Características de Administración | - El switch deberá poder aceptar actualizaciones de firmware - Los switches con PoE deberán tener la capacidad de habilitar o deshabilitar la función de PoE - Deberá soportar detección y notificación de conflictos de direcciones IP - Deberá soportar administración centralizada integrada nativamente con las soluciones de la entidad - Deberá soportar administración por IPv4 e IPv6 - Deberá soportar Telnet / SSH para acceso a la consola - Deberá soportar HTTP / HTTPS - Deberá soportar SNMP v1/v2c/v3 - Deberá poder configurar su reloj mediante un NTP Server - Deberá contar con una línea de comandos estándar y con interface para configurar vía Web - Deberá soportar actualizaciones de Software por: TFTP/FTP/GUI - Deberá soportar HTTP REST APIs para Configuración y monitoreo |
| Alta Disponibilidad | - Deberá soportar Multi-Chassis Link Aggregation Group (MCLAG) - Deberá soportar STP sobre Multi-Chassis Link Aggregation Group (MCLAG) - Deberá soportar apilamiento de Switchs para garantizar redundancia en capa 2 hacia la capa de distribución |
| Características capa 2 | - Deberá soportar Link Aggregation estático - Deberá soportar LACP - Deberá soportar Spanning Tree - Deberá soportar Jumbo Frames - Deberá soportar Auto-negociacion para la velocidad de los puertos y para Duplex - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1D MAC Bridging/STP - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Deberá soportar la funcionalidad STP Root Guard - Deberá soportar STP BPDU Guard - Deberá soportar Edge Port / Port Fast - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1Q VLAN Tagging - Deberá soportar Private VLAN - Deberá soportar el estándar IEEE 802.3ad Link Aggregation con LACP - Deberá poder balancear tráfico Unicast/Multicast sobre un puerto trunk (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac) - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1AX Link Aggregation - Deberá soportar instancias de Spanning Tree (MSTP/CST) - Deberá soportar el estándar IEEE 802.3x Flow Control con Back-pressure - Deberá soportar el estándar IEEE 802.3 10Base-T - Deberá soportar el estándar IEEE 802.3u 100Base-TX - Deberá soportar el estándar IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX - Deberá soportar el estándar IEEE 802.3ab 1000Base-T - Deberá soportar el estándar IEEE 802.3 CSMA/CD como método de acceso y las especificaciones de la capa física - Deberá contar con la funcionalidad de Control de Tormentas (Storm Control) - Deberá soportar la creación de VLANs por MAC, IP y Ethertype-based - Deberá soportar la funcionalidad de Virtual-Wire - Deberá soportar Time-Domain Reflectometer (TDR) - Deberá soportar 4094 VLANs simultáneas - Deberá soportar IGMP Snooping - Deberá soportar IGMP proxy y querier - Deberá permitir limitar la cantidad de MACs aprendidas por puerto - Deberá permitir un mínimo de 15 instancias de MSTP - Deberá permitir controlar tormentas de broadcast independientemente en cada puerto - Deberá soportar un mecanismo de detección y prevención de loops - Deberá soportar VLAN Stacking (QinQ) - Deberá soportar SPAN - Deberá soportar RSPAN y ERSPAN |
| Características capa 3 (SW Core) | - Deberá soportar ruteo estático - Deberá soportar RIP v2 - Deberá soportar OSPF v2 - Deberá soportar VRRP - Deberá soportar IS-IS - Deberá soportar BGP - Deberá soportar protocolos de ruteo multicast - Deberá soportar Equal Cost Multipath Routing (ECMP) - Deberá soportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD) - Deberá soportar DHCP Relay - Deberá soportar DHCP Server |
| RFCs Mínimos Requeridos | - Deberá soportar el RFC 2571 Architecture for Describing SNMP - Deberá soportar DHCP Client - Deberá soportar el RFC 854 Telnet Server - Deberá soportar el RFC 2865 RADIUS - Deberá soportar el RFC 1643 Ethernet-like Interface MIB - Deberá soportar el RFC 1213 MIB-II - Deberá soportar el RFC 1354 IP Forwarding Table MIB - Deberá soportar el RFC 2572 SNMP Message Processing and Dispatching - Deberá soportar el RFC 1573 SNMP MIB II - Deberá soportar el RFC 1157 SNMPv1/v2c - Deberá soportar el RFC 2030 SNTP |
| Seguridad y Visibilidad | - Deberá soportar Port Mirroring - Deberá soportar Admin Authentication Via RFC 2865 RADIUS - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1x authentication Port-based - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1x Authentication MAC-based - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1x Guest and Fallback VLAN - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1x MAC Access Bypass (MAB) - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Deberá soportar el estándar IEEE 802.1ab LLDP-MED - Deberá soportar detección de dispositivos - Deberá soportar ACLs - Deberá permitir Access VLANs - Deberá soportar Syslog - Debe contar con un sensor de temperatura interno - Debe permitir monitorear la temperatura del dispositivo |
| Requerimiento | Basado en las necesidades actuales se requiere: 22 Switch de 48 puertos 2 Switch de 24 puertos 1 Switch Core Se debe suministrar todos los accesorios y complementos necesarios para la implementación, puesta en marcha y el correcto funcionamiento. |

    - Ficha técnica Protección de Portales y Aplicativos de la Entidad

| Requisitos Mínimos de Funcionalidad | Proporcionar una solución en Nube dedicada a la protección de aplicaciones WEB del tipo Web Aplicación Firewall, la cual debe ser implementada en la infraestructura de Nube publica o del fabricante. La cual debe configurarse eficientemente para proteger las Aplicaciones Web de la entidad de amenazas externas, con el rendimiento necesario para proteger los actuales portales web que la entidad publique y con posibilidad de crecimiento para futuras aplicaciones y/o portales. |
| --- | --- |
| Características generales | - Capacidad (HTTP) [Mbps]: 20 - Numero de Sitios/Aplicaciones a Proteger: 5 - La solución debe de ser del tipo appliance físico/virtual - Cada equipo (appliance físico o virtual) debe de tener un firmware específico destinado a la finalidad de Firewall de Aplicación Web (WAF –Web Application Firewall), así como las licencias necesarias para su funcionamiento y protección de servidores y aplicaciones Web. - La solución debe de soportar virtualización en hipervisor VMware - La solución debe de soportar virtualización en hipervisor Microsoft Hyper-V - La solución debe de soportar virtualización en hypervisor Citrix XenServer - La solución debe de soportar virtualización en hypervisor Open Source Xen - La solución debe de soportar virtualización en hypervisor KVM - La solución debe de soportar virtualización en plataformas Docker containers - La solución debe de soportar virtualización en Amazon AWS - La solución debe de soportar virtualización en Microsoft Azure - La solución debe de soportar virtualización en Google Cloud - La solución debe de soportar virtualización en Oracle Cloud - Tener puerto console RS-232 o RJ45, para acceso a la interfaz de linea de comandos |
| Características de Administración | - El firmware debe soportar interfaz gráfica web para la configuración de las funciones del sistema, utilizando navegadores disponibles gratuitamente y protocolo HTTPS, y también por CLI (interface de línea de comando), accediendo localmente al equipo por puerto de consola, o remotamente via SSH. - Debe de soportar administración basada en interface web HTTP - Debe de soportar administración basada en interface de línea de comando vía Telnet - Tener la función de auto-completar comandos en la CLI - Tener ayuda contextual en la CLI - La solución debe de tener un Dashboard con información sobre el sistema (información del cluster, hostname, número de serie, modo de operación, tiempo en servicio, versión de firmware) - Debe de ser posible visualizar a través de la interfaz gráfica de gestión la información de licencia, firmas y contrato de soporte - La solución ofertada deberá de tener acceso a la línea de comando CLI directamente a través de la interfaz gráfica de gestión (GUI) - Debe de proveer, en la interfaz de gestión, la siguiente información del sistema para cada equipo: consumo de CPU y estadísticas de conexión - Debe de ser posible visualizar en la interfaz de gestión la información de consumo de memoria - Debe de incluir una herramienta dentro de la interfaz gráfica de gestión (dashboard) que permita visualizar los últimos logs de ataques detectados/bloqueados - Debe proveer la siguiente información en la interfaz gráfica de gestión: estadísticas de throughput HTTP en tiempo real, estadísticas de eventos de ataques detectados/bloqueados, estadísticas de requisición HTTP en tiempo real y los últimos logs de eventos del sistema - Tener en la interfaz gráfica estadísticas de conexión concurrente y por segundo, de políticas de seguridad del sistema - Tener un dashboard de visualización con información de las interfaces de red del sistema - La configuración de administración de la solución debe permitir la utilización de perfiles - Debe de ser posible ejecutar y recuperar backup por la interfaz Web (GUI) - Debe de tener la opción de cifrar el backup utilizando contraseña - Debe de ser posible ejecutar y recuperar el backup utilizando FTP - Debe de ser posible ejecutar y recuperar el backup utilizando SFTP y TFTP - Debe tener la capacidad de almacenar los logs en appliance remoto - La solución debe tener la capacidad de enviar alertas por email de los eventos de ataques o de sistema - La solución debe tener datos analíticos conteniendo la localización geográfica de los clientes web - La solución debe tener datos analíticos, siendo posible visualizar el total de ataques y porcentaje de cada país de origen, el volumen total de tráfico en bytes y porcentaje de cada país de origen, y el total de accesos (hits) y porcentaje de cada país de origen - Debe tener la capacidad de generar reportes detallados basados en tráfico/acceso/actividades del usuario - Debe soportar RESTful API para gestión de la configuración |
| Autenticación | - Los usuarios deben de ser capaces de autenticarse a través del encabezado de autorización HTTP/HTTPS - Los usuarios deben de ser capaces de autenticarse a través de formularios HTML embebidos - La solución debe de ser capaz de autenticar los usuarios a través de certificados digitales personales - Debe tener base local para almacenamiento y autenticación de los usuarios - La solución debe tener la capacidad de autenticar usuarios en bases externas remotas LDAP, RADIUS y SAML - La solución debe de ser capaz de autenticar los usuarios en base remota vía NTLM - La solución debe de ser capaz de crear grupos de usuarios para configurar mecanismos de autenticación por grupos - Debe soportar CAPTCHA y Real Browser Enforcement (RBE) - Debe soportar autenticación de doble factor |
| Regulaciones y Certificaciones | - La solución debe de soportar el modelo de seguridad positiva definido por OWASP y proteger contra el Top 10 de ataques a aplicaciones definido por OWASP - El equipo debe de tener certificación FCC Class A part 15 - El equipo debe de tener certificación VCCI - El equipo debe de tener certificación CE - El equipo debe de tener certificación UL/CB/cUL |
| Características específicas | - Debe tener soporte nativo de HTTP/2 - Debe soportar traducción de HTTP/2 a HTTP 1.1 - Deberá soportar interoperabilidad con OpenAPI 3.0 - Debe de ser capaz de identificar y bloquear ataques a través de una base de datos de firmas de virus y reputación IP, la cual se debe actualizar automáticamente y de manera periódica - La solución debe permitir elegir entre utilizar la base de datos completa o solamente la base de datos que contiene los últimos y más peligrosos virus - Deberá tener algoritmos para detección de amenazas avanzadas basados en aprendizaje de máquina con Inteligencia Artificial (AI) para detectar anomalías y aprender si se trata de ataques o no - Deberá minimizar la ocurrencia de Falsos Positivos y falsos negativos utilizando Inteligencia Artificial - Tener mecanismo de aprendizaje automático capaz de identificar todos los contenidos de la aplicación, incluyendo URLs, parámetros de URLs, campos de formularios y lo que se espera de cada campo - El perfil aprendido de forma automática debe de poder ser ajustado - Tener la capacidad de creación de firmas personalizadas de ataques - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Adobe Flash binary (AMF) protocol - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Botnet - La solución debe tener funcionalidad de protección contra ataques como acceso por fuerza bruta - Debe soportar detección de ataques de Clickjacking - Debe soportar detección de ataques de alteración de cookie - Identificar y proteger contra ataques del tipo Cross Site Request Forgery (CSRF) - La solución debe tener funcionalidad de protección contra ataques como cross site scripting (XSS) - Debe tener protección contra ataques de Denial of Service (DoS); - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo HTTP header overflow - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Local File inclusion (FLI) - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Man-in-the-middle (MITM) - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Remote File Inclusion (RFI) - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Server Information Leakage - Protección contra envíos de comandos SQL ocultos en las requisiciones enviadas a la base de datos (SQL Injection); - Identificar y prevenir ataques del tipo Low-rate DoS - Prevención contra Slow POST attack - Proteger contra ataques Slowloris - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo SYN flood - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Forms Tampering - La solución debe tener funcionalidad de protección contra ataques de manipulación de campos ocultos - Tener la capacidad de protección contra ataques del tipo Directory Traversal - Tener la capacidad de protección del tipo Access Rate Control - Identificar y proteger contra Zero Day Attacks - Tener la capacidad de configurar protección del tipo TCP SYN flood-style para prevención de DoS para cualquier política, a través de Syn Cookie y Half Open Threshold - Permitir configurar reglas de bloqueo a métodos HTTP no deseados - Permitir que se configuren reglas de límite de upload por tamaño del archivo - Debe permitir que el administrador bloquee el tráfico de entrada o salida en base a países, sin la necesidad de gestionar manualmente los rangos de direción IP correspondientes a cada país - Debe soportar crear políticas de geolocalización, permitiendo que el tráfico de determinado país sea bloqueado - Permitir configurar listas de bloqueo y listas de confianza, basadas en dirección IP de origen - Permitir la liberación temporal o definitiva (white-list) de direcciones IP bloqueadas por tener originado ataques detectados por la solución - Debe permitir añadir, automática o manualmente, en una lista de bloqueo, las direcciones IP de origen, según la base de IP Reputación - Tener la capacidad de conectarse a una base de datos en Internet para validar que las credenciales que usan los usuarios para acceder a algún sistema no sean credenciales robadas. - Tener la capacidad de prevención contra fuga de información (DLP), bloqueando la fuga de información del encabezado HTTP - Tener la funcionalidad de proteger el website contra acciones de defacement, con recuperación automática y rápida del website en caso de fallo - Tener la funcionalidad de antivirus integrada para inspección de tráfico y archivos, sin la necesidad de instalación de otro equipo - Tener la capacidad de investigar y analizar todo el tráfico HTTP para validar si cumple con el RFC del protocolo HTTP o si ha sufrido alguna alteración y debe ser bloqueado - Debe se der capaz de hacer aceleración de tráfico SSL basada en hardware - La solución debe de ser capaz de funcionar como terminador de sesión SSL para aceleración de tráfico - Para SSL/TLS offload soportar al menos TLS 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3 - La solución debe tener la capacidad de almacenar certificados digitales de CA's - La solución debe de ser capaz de generar CSR para ser firmado por una CA - La solución debe de ser capaz de chequear los certificados válidos y que no fueron revocados por una lista CRL - La solución debe contener las firmas de bots conocidos como link checkers, indexadores de web, search engines, spiders y web crawlers que puedan ser añadidos a los perfiles de control de acceso, así como resetear dichas conexiones - La solución debe de tener un sistema de bloqueo con base en la reputación de direcciones IP públicas conocidas. La lista de IPs con mala reputación debe de ser actualizado automáticamente. - La solución debe de ser capaz de limitar el total de conexiones permitidas hacia cada servidor real de un pool de servidores - La solución debe permitir la customización o reenvío de request y response HTTP en el Host, URL, Referer, Body y Location - La solución debe permitir crear reglas definiendo el orden con que las páginas deben de ser accedidas para prevenir ataques como cross-site request forgery (CSRF). - La solución debe de tener la capacidad de definir restricción a determinados métodos HTTP - La solución debe tener la capacidad de proteger contra detección de campos ocultos - Permitir que se configuren firmas personalizadas de ataques y DLP, a través de expresiones regulares - Debe generar perfil de protección automáticamente a partir de un reporte en formato XML generado por la solución o un scanner de vulnerabilidades de terceros - Debe permitir programar el escaneo de vulnerabilidades - La solución debe generar un reporte de análisis de vulnerabilidades y permitir su descarga - Soportar redirección y reescritura de request y response HTTP - Permitir redirección de request HTTP hacia HTTPS - Permitir reescribir la línea URL del encabezado de un request HTTP - Permitir reescribir el campo HOST del encabezado de un request HTTP - Permitir reescribir el campo REFERER del encabezado de un request HTTP - Permitir redirigir request hacia otro website - Permitir enviar respuesta HTTP 403 Forbidden para request HTTP - Permitir reescribir el parámetro LOCATION en el encabezado HTTP de una respuesta de redirección de un servidor web - Permitir reescribir el cuerpo ("body") de un response HTTP de un servidor web - Permitir añadir el campo X-Forwarded-For para identificación de la dirección IP real del cliente cuando se encuentra en modo proxy reverso - La solución debe de soportar reglas para definir si los request HTTP serán aceptados en función de la URL y origen del request y, si necesario, aplicar una tasa específica de velocidad (rate limit). - La solución debe de soportar combinación de control de acceso y autenticación utilizando mecanismos como HTML Form, Basic y soporte a SSO, métodos como LDAP y RADIUS para consultas y integración de los usuarios de la aplicación - Tener capacidad de caching para acelerar la entrega de contenido web - La solución debe de ser capaz de enviar archivos para solución de sandboxing del mismo fabricante, a través de una política de restricción de carga del archivo |

    - Fortalecimiento SIEM

| Requisitos Mínimos de Funcionalidad | Para poder atender el crecimiento de la infraestructura como es la implementación del SD-WAN y LAN, se requiere fortalecer el actual SIEM, con el aumento de las características performance. |
| --- | --- |
| Características generales | - Disponer en tiempo real de análisis de información, mediante un procesamiento avanzados de logs y la correlación de eventos en tiempo real, que permitan apoyar tanto la operación de sistemas y servicios como la gestión de las obligaciones legales de custodia de evidencias y comunicación de incidentes en los plazos establecidos. - Realizar un descubrimiento de dispositivos y mantener una base de datos de configuraciones (CMDB), mediante técnicas de auto-descubrimiento y aprendizaje de activos y mapeos inter-relacionales, en entornos tanto físico como virtuales y de cloud, de aplicaciones, usuarios, y dispositivos. En este sentido, la solución ofertada deberá tener CMDB nativa dentro de la propia herramienta de SIEM. - Arquitectura escalable, con capacidad de operación tanto en entornos de datacenter como cloud, con almacenaje de eventos NoSQL, y correlación distribuida de eventos en tiempo real (patentada). Capacidad para desplegar tantos nodos para procesar la información como nodos recolectores que se quiera sin que esto suponga un coste extra en el licenciamiento. - Capacidad de monitorización de rendimiento, disponibilidad y seguridad de los servidores críticos mediante el uso de Agentes avanzados para plataformas Linux y/o windows. - Capacidades avanzadas para la detección de comportamientos inusuales en entidades como servidores Linux/Windows (UEBA) mediante el uso de Machine Learning y análisis avanzado. - Integraciones rápidas de tecnologías, con múltiples integraciones y casos de uso preconfigurados para dispositivos físicos y virtuales. - Posibilidad de incorporar indicadores de compromiso para incrementar el nivel de seguridad en la correlación de eventos. En este sentido, permitirá integración nativa con Firewalls actuales de la entidad y los escáneres de vulnerabilidades de sistema del cliente siendo capaz de alertar si un ataque pudiera afectar a una vulnerabilidad CVE detectada previamente. - Correlación de eventos SOC/NOC, para disponer en un único punto de gestión de datos no sólo de eventos de seguridad, sino también de: - Rendimiento y disponibilidad - CPU, memoria y almacenamiento. - Detección de cambios de configuración. - Cuadros de mando dinámicos |
| Requerimiento para adicionar | - Licenciamiento perpetuo para 50 dispositivos - Licenciamiento perpetuo para 500 EPS - Licenciamiento perpetuo para 50 Agentes avanzados Log&FIM - Licenciamiento perpetuo para 25 Agentes avanzados UEBA - Soporte y mantenimiento - Indicadores de servicio (IOC) para 300 puntos |

  - Servicio de NOC/SOC

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO NOC / SOC.

- El servicio de monitoreo, gestión y administración de los dispositivos debe ser prestado en la modalidad 7x24. (Siete días a la semana veinticuatro horas al día), incluye días festivos, y fines de semana, es decir sin interrupción alguna.

- El servicio antes nombrado debe ser prestado en idioma español, que facilite la interacción de las áreas de operación con el personal de la Entidad.

- El proponente deberá incluir en su oferta un servicio de mesa de ayuda bajo estándares ITIL con servicio PBX 7x24 para la gestión y trazabilidad de tickets de las incidencias presentadas a través de los servicios de monitoreo y correlación de eventos de seguridad y de la infraestructura de TI incluida en el proyecto, esto mediante de una herramienta de gestión tickets

- El servicio debe incluir Threat Intelligence o Inteligencia Global, que permita usar un servicio mundial de amenazas identificadas.

- El SOC debe contar con certificación vigente al menos en ISO27001:2013, en los servicios prestados a la ENTIDAD al momento de la presentación de la oferta, mediante documento suscrito que evidencia el cumplimiento del presente numeral.

- El proponente deberá tener las instalaciones propias adecuadas para el funcionamiento del NOC/SOC, cumpliendo toda la normatividad vigente al menos en ISO27001:2013.

- Para la prestación del servicio el proveedor debe contar con procesos o procedimientos formales debidamente documentados para dar de baja la información de la ENTIDAD (eliminación segura) ya sea por solicitud de la Entidad (si así se solicita) y una vez finalice la prestación de los servicios de tal forma que se garantice la correcta disposición de la información de la entidad.

- Los documentos podrán ser solicitados por la supervisión del contrato en la ENTIDAD, en cualquier momento durante la ejecución y se podrá solicitar soportes que evidencien las actividades y herramientas utilizadas.

- El proveedor debe contar con procesos o procedimientos formales debidamente documentados y acciones que garanticen el control de la información sobre cualquier equipo portátil que salga de las instalaciones del SOC

- El proveedor debe administrar la solución de recolección y correlación de eventos debidamente certificada a cuál debe contar con servicios de soporte y mantenimiento por parte del fabricante (o por la firma autorizada por el fabricante), durante el tiempo en que se presten los servicios a la ENTIDAD.

- El servicio debe incluir la capacidad de detección de anomalías en el comportamiento de las aplicaciones, equipos y usuarios de la plataforma.

- El servicio debe incluir la generación de indicadores de compromiso para cada activo monitoreado, basándose en los ataques recibidos y el uso de amenazas identificadas.

- El servicio debe realizar la detección de uso de eventos o accesos a la plataforma que no concuerden con el patrón histórico de uso o acceso.

PROCESOS INTERNOS DEL SOC

- El SOC deberá contar con procesos de priorización de atención de incidentes, los cuales se deben basar en una metodología clara de riesgos e impacto.

- El SOC deberá contar con un grupo interdisciplinario interno para la atención de incidentes de alto impacto, bajo un procedimiento debidamente documentado.

- El SOC deberá contar con procesos definidos para la detección, categorización y alertamiento temprano y oportuno de incidentes de seguridad.

- El SOC debe disponer de procesos para la gestión de cambio sobre la plataforma que soporta el servicio y se debe ajustar al Procedimiento de Control de Cambios definido por la Oficina de Tecnología e Información de la Entidad.

- El SOC debe disponer de herramientas colaborativas internas para el intercambio de información entre los funcionarios.

- Se debe contar con roles y responsabilidades del grupo de operaciones del SOC debidamente definidos, en lo que respecta al monitoreo, atención, manejo y contención de incidentes de seguridad.

- El modelo de operación del SOC debe basarse en estándares y metodologías reconocidos a nivel mundial en la implementación de CSIRT y CERT.

AUDITORÍA

- Los procesos, tecnologías y personas que operan en el SOC, deben haber sido auditados por un ente externo en lo que respecta a un modelo de madurez de centro de operaciones de seguridad (SOMM - Security Operations Maturity Model) o equivalente, por lo menos una vez durante los últimos tres años.

- El SOC y en general el proponente debe permitir a la ENTIDAD realizar auditorías sobre los procesos, tecnologías y personas que operan en el SOC, en caso de ser requerido, todas las veces que la ENTIDAD lo requiera.

PROTECCIÓN FÍSICA Y LÓGICA DEL SOC

- El SOC debe estar protegido al menos con tres anillos de seguridad física.

- El SOC debe tener protección física contra los siguientes posibles daños: Incendio, terremoto, manifestación social.

- El acceso al área física o remoto donde se encuentran los analistas de gestión de eventos e incidentes de seguridad del SOC debe contar con doble factor de autenticación.

- El SOC deberá estar protegido contra fallas en el suministro de energía y otras anomalías causadas por falla en los servicios de suministro.

- El SOC deberá estar protegido para reducir el riesgo debido a amenazas o peligros del entorno y las oportunidades de acceso no autorizado

- En las instalaciones del SOC se deben aplicar políticas de seguridad física para oficinas, recintos e instalaciones donde se encuentran los equipos.

- Las instalaciones del SOC deben tener controles para los puntos de acceso por donde pueda ingresar personal no autorizado a las instalaciones del SOC

- El SOC deberá garantizar controles de acceso a cualquier repositorio de información que se requiera tanto para la ENTIDAD, como para los demás clientes gestionados para evitar el acceso no autorizado.

- El proponente deberá contar con las herramientas necesarias para protección de la información para su visualización, procesamiento y almacenamiento.

DASHBOARD, REPORTERÍA Y GESTIÓN DE INCIDENTES

- El oferente deberá entregar un portal Web, basado en Business Intelligence, por medio del cual se pueda tener acceso a reportes, eventos, incidentes, estadísticas y análisis en tiempo real de los eventos capturados.

- Generación   automática   de   incidentes, a   través   de   una   plataforma   integrada   al recolector/correlacionador, con generación de alarma y ticket correspondiente.

- Generación automática de la notificación de los incidentes al menos a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

- El proveedor debe contar con acceso a informes detallados sobre alertas mundiales que puedan afectar la seguridad sobre la infraestructura de la ENTIDAD y deberá poder compartirlas con la entidad.

- Se deben entregar informes a la ENTIDAD, en donde se relacionen los incidentes de seguridad informática de categoría alta o crítica, una vez sean detectados y posteriormente indicar las acciones que se deben adelantar y los resultados de estas.

- Se debe presentar la información de los eventos, incidentes, vulnerabilidades, indicadores de compromiso y mapa de riesgo a través de un portal web, el cual debe permitir a la ENTIDAD iniciar y tener la trazabilidad de eventos e incidentes de todas las plataformas que se encuentren dentro del actual proceso de contratación.

- La ENTIDAD debe tener acceso a reportes para las actividades de mitigación pendientes.

- Se debe prestar a la ENTIDAD a través de un portal web una vista completa sobre los activos, presentando al menos la siguiente información: propiedades de los activos, eventos e incidentes, indicadores de compromisos, vulnerabilidades y trazabilidad de la mitigación del problema con asignación individual a los activos/usuarios.

- El proveedor y la ENTIDAD deben tener acceso a una base de conocimiento y buenas prácticas para la gestión de vulnerabilidades, respuesta y atención de incidentes de seguridad. La base de datos de conocimiento debe tener un histórico en todo momento de por lo menos dos (2) años.

- Se deberán diseñar reportes gerenciales que incluyan mapas de calor, cumplimiento respectos a normas internacionales y estado de los activos y se deberán presentar periódicamente a la ENTIDAD, en las reuniones de seguimiento programadas para este contrato.

- El proveedor y la ENTIDAD debe tener acceso a un Dashboard tipo web que soporte diferentes vistas acordes a las diferentes partes interesadas, incluyendo: alta dirección, equipo de operaciones y seguridad de la información.

- El dashboard debe permitir exportar los datos soportando múltiples formatos, incluyendo por lo menos los formatos: csv, xml y pdf.

- El dashboard debe presentar el estado de seguridad de la ENTIDAD. En tiempo Real

- Se debe poder contar con acceso web a los informes y evidencias que permitan verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio de manera mensual y presentarlos periódicamente a la ENTIDAD, en las reuniones de seguimiento programadas para este contrato.

- Se debe poder contar con acceso web al cálculo, generación y presentación en línea de mapa de riesgos asociado a los activos monitoreados y presentarlos periódicamente a la ENTIDAD, en las reuniones de seguimiento programadas para este contrato.

OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO

- El proveedor debe contar con personal certificado en la gestión o administración de la herramienta de recolección y correlación de eventos (SIEM).

- El proponente deberá certificar con su propuesta que ha realizado la verificación de antecedentes de los colaboradores o empleados que interactúen con el SOC, de acuerdo con los reglamentos, la ética y las leyes pertinentes.

- El proveedor deberá contar con personal dedicado por turno a la operación del SOC que garanticen la capacidad Operativa 7x24

- El proponente debe tener personal dedicado a la atención de incidentes diferente al personal involucrado en otros servicios como administración de plataformas, entre otros.

En el momento del reporte del incidente se deberá hacer un registro que incluya mínimo los datos de fecha, hora, descripción y numero del incidente. Dicho número servirá para identificar y hacer seguimiento del mismo.

  - Mantenimiento preventivo

El contratista deberá realizar un (1) mantenimiento preventivo mensual durante la vigencia del contrato, este mantenimiento debe tener una duración mínima de 8 horas para cada uno de los servicios. Esta actividad debe incluir actualizaciones de versión de la solución, mantenimiento de espacios en disco, revisión de desempeño de la plataforma y afinamientos requeridos, cambios de componentes monitoreados, reconfiguraciones, mantenimiento proactivo.

El contratista deberá entregar el informe respectivo al Supervisor del Contrato a los cinco (5) días hábiles luego de cada mantenimiento, éste debe incluir las actividades realizadas, versiones iniciales y finales de cada servicio, pruebas de verificaciones realizadas, resultado del afinamiento con actividades, hallazgos, acciones realizadas para mejoramiento, y recomendaciones sobre la plataforma, de ser necesario se deben incluir planes de acción con actividades, fechas y responsabilidades específicas para la solución de los mismos.

Las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivas que se realicen sobre la solución deben ser coordinados previamente con el supervisor del contrato y después de la ejecución debe ser entregada la documentación correspondiente donde esté totalmente detalladas las actividades ejecutadas.

  - Servicios de soporte técnico especializado

El proveedor deberá prestar soporte técnico especializado durante la vigencia del contrato, de acuerdo con el equipo de trabajo mínimo requerido en el presente documento, para cada componente entregado. El servicio de soporte debe incluir atención de incidentes y consultas sobre la operación y administración de cualquiera de las soluciones entregadas a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, sesiones remotas y atención en sitio en horario Hábil y No Hábil (7x24). La entidad indicará la modalidad de atención requerida, de acuerdo con la naturaleza del requerimiento y a la criticidad de este.

## Procedimiento de reporte de casos de soporte

Durante la fase de implementación y configuración se deberá suministrar la siguiente información:

- Nivel de escalamiento, indicando:

- Nivel de escalamiento, por ejemplo: primer, segundo, tercer, etc.

- Rol responsable del escalamiento, por ejemplo: mesa de ayuda, coordinador de servicio, líder de servicio, etc.

- Datos de contacto del responsable del rol:

- Nombre completo (nombre(s) y apellido(s)) del responsable.

- Dirección de correo electrónico.

- Número (s) de teléfono.

- Para el reporte de los casos de soporte:

- Si se tiene habilitada una plataforma web, suministrar la URL del Help Desk y las credenciales asignadas a la SAE, junto con un manual de operación que describa la entrada al sistema; la forma de colocar una incidencia, anexar documentos, hacerle seguimiento y aceptar o rechazar su solución.

- Direcciones de correo electrónico de contacto.

- Números telefónicos fijos y celulares.

- Nombres de los ingenieros de soporte.

La SAE abrirá los casos de soporte en primera instancia en el Help Desk del contratista vía web, en caso de estar habilitada; en segunda instancia, vía telefónica o email. El tiempo de atención para aplicación de los ANS empezará a contar desde el momento en que se produzca la solicitud y constituirán evidencia de ello: la fecha y hora de la generación del número de tiquete del Help Desk; o la fecha y la hora de la llamada; o la fecha y la hora del envío del email.

  - Soporte técnico

El proveedor debe prestar el soporte técnico sobre la herramienta completa del SIEM, que incluya funcionalidades y configuración del SIEM, y el soporte sobre el software base de ésta (sistema operativo).

El proveedor debe prestar el soporte de forma telefónica, por correo o en sitio para la solución de consultas o incidentes sobre la operación, configuración o administración de la herramienta. La entidad indicará la modalidad de atención requerida, de acuerdo con la naturaleza del requerimiento y a la criticidad de este.

    - Procedimiento de reporte de casos de soporte

A más tardar una semana después de la firma del acta de inicio el proveedor deberá suministrar la siguiente información:

- Nivel de escalamiento, indicando:

- Nivel de escalamiento, por ejemplo: primer, segundo, tercer, etc.

- Rol responsable del escalamiento, por ejemplo: mesa de ayuda, coordinador de servicio, líder de servicio, etc.

- Datos de contacto del responsable del rol:

- Nombre completo (nombre(s) y apellido(s)) del responsable.

- Dirección de correo electrónico.

- Número (s) de teléfono.

- Para el reporte de los casos de soporte:

- Si se tiene habilitada una plataforma web, suministrar la URL del Help Desk y las credenciales asignadas a la SAE, junto con un manual de operación que describa la entrada al sistema; la forma de colocar una incidencia, anexar documentos, hacerle seguimiento y aceptar o rechazar su solución.

- Direcciones de correo electrónico de contacto.

- Números telefónicos fijos y celulares.

- Nombres de los ingenieros de soporte.

La SAE abrirá los casos de soporte en primera instancia en el Help Desk del proveedor vía web, en caso de estar habilitada; en segunda instancia, vía telefónica o email. El tiempo de atención para aplicación de los ANS empezará a contar desde el momento en que se produzca la solicitud y constituirán evidencia de ello: la fecha y hora de la generación del número de tiquete del Help Desk; o la fecha y la hora de la llamada; o la fecha y la hora del envío del email.

  - Transferencia de conocimiento

El contratista deberá realizar una sesión de transferencia de conocimiento en la gestión de la herramienta, en la que se incluya conocimiento de la operación global de la herramienta, nuevas funcionalidades de la herramienta u optimizaciones de las funcionalidades de la misma, realizando énfasis en monitoreo de aplicaciones, desempeño de canales de comunicación, afinamientos a los eventos generados por la plataforma.

La sesión de transferencia de conocimiento deberá generarse con un tiempo mínimo de 20 horas de duración sobre cada uno de los servicios, independientes del tiempo solicitado como visitas mensuales.

Se deben realizar sesiones semestrales de transferencia de conocimiento, con mínimo 4 horas de duración, sobre nuevas funcionalidades liberadas para la herramientas y adopción de funcionalidades que la entidad solicite para la operación de la herramienta. Pudiéndose incluir en las sesiones temas relacionados con riesgos de seguridad de la información a los que se pueda exponer la entidad en su operación, nuevas amenazas surgidas y mejores prácticas de seguridad aplicables a la entidad.

- ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS

El tiempo máximo de atención se contará a partir del reporte del caso de soporte por parte de la Entidad, hasta (tiempo máximo) el inició de la atención del caso de forma presencial o remota por parte del proveedor.

El tiempo máximo de solución empezará a contar a partir del inicio de la atención mencionada y hace referencia al tiempo máximo del que dispone el proveedor para dar solución al caso y retornar a la operación normal el sistema.

| Nivel de criticidad | Descripción | Tiempo máximo de atención | Tiempo máximo de solución | Disponibilidad de atención | Penalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel 3 – Criticidad baja | Refiere incidentes que no afectan la disponibilidad de los servicios del SIEM y cumplimiento de los mantenimientos preventivos establecidos para el SIEM. Se aplicarán también para los casos de soporte que se generen por los medios descritos. | 8 horas | 24 horas | 5x8 | 0.5% del valor total del contrato |
| Nivel 2 – Criticidad media | Refiere incidentes que afectan medianamente los servicios del SIEM (intermitencias), por ejemplo, incidentes que no permitan el monitoreo de algún componente. | 4 horas | 8 horas | 5x8 | 1.0 % del valor total del contrato |
| Nivel 1 – Criticidad Alta | Refiere incidentes que afectan por completo la disponibilidad del servicio del SIEM | 2 horas | 4 horas | 7x24 | 2 % del valor total del contrato |

La medición de los Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) anteriores se realizará de manera mensual, y para ello el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor de contrato un informe de gestión mensual, en medio físico y magnético, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes después de la finalización de cada mes.

Luego de presentarse incumplimientos en los acuerdos de niveles de servicio (ANS) en más de tres (3) ocasiones acumuladas durante la vigencia del contrato, la Entidad podrá iniciar la aplicación de las garantías que se establezcan para el contrato.

En todo caso, para efectos de la aplicación de las sanciones previstas en este numeral se dará cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

- CERTIFICACIÓN REQUERIDA

El oferente deberá estar catalogado dentro de la categoría más alta de la fábrica del producto ofrecido.

- PROFESIONAL PARA SOPORTE TÉCNICO

El proponente debe garantizar el personal necesario para cumplir el objeto del contrato, el cual estará bajo cuenta y riesgo del contratista, entendiéndose que no se genera relación laboral alguna ni con el contratista ni con el personal a su cargo, en consecuencia, tampoco existirá pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de costos distintos al valor acordado, por parte de la Entidad.

Para garantizar la ejecución de las actividades asociadas con el soporte y mantenimiento del SIEM, el oferente deberá disponer cómo mínimo del siguiente profesional:

| Cantidad | Rol a desempeñar | Formación Académica |  | Experiencia Específica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pregrado | Certificaciones | Especifica | Requerimiento particular |
| 2 | Ingeniero de Soporte | Ingeniero de sistemas, Electrónico, de comunicaciones, Telemático, Ingeniero de redes. | La certificación más alta que proporcione el fabricante de los productos y/o servicios ofrecidos. | Mínima de dos (2) años | Dos (2) años de experiencia en como ingeniero de soporte en alguna de las soluciones requeridas. |
| 2 | Ingeniero Implementador | Ingeniero de sistemas, Electrónico, de comunicaciones, Telemático, Ingeniero de redes. | La certificación más alta que proporcione el fabricante de los productos y/o servicios ofrecidos. | Mínima de dos (2) implementaciones de los productos y/o servicios ofrecidos | Mínimo experiencia en dos (2) implementaciones de alguna de las soluciones requeridas |